На правах рукописи

ЦАТУРОВ Виталий Аркадьевич

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОГИДРИЧЕСКОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ВИТАМИНА B1 ИЗ ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Специальность 05.17.08.- Процессы и аппараты химических технологий

# АВТОРЕФЕРАТ

# диссертации на соискание ученой степени

# кандидата технических наук

Иваново 2010

Работа выполнена в ГОУВПО “Ивановский государственный химико-технологический университет” на кафедре “Процессы и аппараты химической технологии”.

Научный                              - кандидат технических наук, доцент

руководитель:                       Сливченко Евгений Сергеевич

Официальные                    - член-корреспондент РААСН,

оппоненты:                           доктор технических наук,

профессор Федосов Сергей Викторович

- доктор технических наук, профессор

Носов Геннадий Алексеевич

Ведущая                               - федеральное государственное унитарное

организация:                         предприятие “ИРЕА”, г. Москва 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Защита состоится «26» апреля 2010 г. в 10 час. на заседании совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Д 212.063.05 в Ивановском государственном химико-технологическом университете по адресу: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7, ауд. Г-205.

Тел. (4932) 32-54-33. Факс: (4932) 32-54-33. E-mail: dissovet@isuct.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ивановского государственного химико-технологического университета по адресу: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 10.

Автореферат разослан «     » марта 2010 г.

Ученый секретарь                                                                           Зуева Г.А.

совета Д 212.063.05

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

Несмотря на достигнутые успехи в изучении процессов массовой кристаллизации из растворов и использование системных методов их исследования с применением средств вычислительной техники, задача проектирования и расчета высокоэффективных кристаллизаторов интенсивного действия для получения кристаллического продукта с заданными показателями продолжает оставаться актуальной.

В полной мере это относится к процессу кристаллизации медицинского тиаминбромида (МТБ) - витамина B1, потребности в котором значительно превышают существующие мощности, а его качество не всегда соответствует фармакопее, что вызывает необходимость проведения многократной перекристаллизации, отрицательно сказывающейся на экономических показателях производства.

Для решения существующих проблем необходим переход от периодического к непрерывному процессу, на который держит курс химико-фармацевтическая промышленность. Данный переход требует разработки устойчиво функционирующих, многоступенчатых схем кристаллизатора с учетом специфики фазового перехода и кристаллизационной системы.

В диссертационной работе на примере изогидрической кристаллизации МТБ из водного раствора методом высаживания этиловым спиртом нами рассматривается технологическая схема прямоточного, многоступенчатого кристаллизатора непрерывного действия, каждая ступень которого в свою очередь состоит из каскада последовательно включенных  аппаратов полного смешения (АПС) и аппарата полного вытеснения (АПВ). Эта схема, по нашему мнению, не только позволит обеспечить осуществление непрерывного процесса и повысить выход, но и на базе его основных кинетических функционалов φ (скорости образования α и роста β кристаллов), а также частных (валовая скорость фазообразования αβ3; показатели однородности α/β, дисперсности β/α, чистоты α/αβ3 и свойств β/αβ3 кристаллов; кластер- и мезофаза - границы спонтанной кристаллизации системы по ее переохлаждению ΔТ1 и ΔТ2) получить целевой кристаллический продукт необходимого качества и гранулометрического состава.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с одним из научных направлений кафедры ПАХТ “Разработка новых высокоинтенсивных гетерогенных процессов и их аппаратурное оформление” в рамках тематического плана НИР Ивановского государственного химико-технологического университета на 2006-2010 г.

Цель работы - разработка методики инженерного расчета устойчиво функционирующего прямоточного, многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” непрерывного действия, обеспечивающего заданный выход МТБ, требуемого гранулометрического состава, при минимальном времени снятия пересыщения раствора.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- 	разработка математического описания непрерывного процесса кристаллизации из растворов в прямоточном, многоступенчатом кристаллизаторе “смешение-вытеснение” на основе скорости изменения концентрации пересыщенного раствора dC/dτ, а также скоростей образования α и роста β кристаллов;

- 	экспериментальное исследование кинетики процесса кристаллизации системы “МТБ-H2O-C2H5OH ”;

- 	расчет положения и величины экстремума основных и частных кинетических функционалов φ процесса;

- 	разработка методики построения границ устойчивости процесса кристаллизации в АПС, работающего в стационарном режиме;

- 	обоснование основных этапов методики инженерного расчета прямоточного, многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” непрерывного действия.

Научная новизна:

1. 	Разработаны математическая модель прямоточного, многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” непрерывного действия на основе скорости изменения концентрации пересыщенного раствора dC/dτ при изогидрической кристаллизации МТБ из водного раствора методом высаживания этиловым спиртом, а также математическая модель непрерывной кристаллизации из растворов на базе баланса масс и числа кристаллов, моментов функции их распределения по размерам, соответствующей виду Розина-Раммлера.

2. 	Экспериментально установлены зависимости скоростей образования α, роста β кристаллов и изменения концентрации пересыщенного раствора dC/dτ от технологических параметров процесса кристаллизации для системы “МТБ-H2O-C2H5OH”. Осуществлена унификация классической математической модели скоростей образования α и роста β кристаллов Фольмера-Френкеля и получен ее явный вид для исследуемой системы.

3. 	Разработана универсальная методика построения границ устойчивости процесса кристаллизации в АПС, работающего в стационарном режиме.

4. 	Разработан метод оптимизации непрерывного процесса кристаллизации на основе кинетико-экономического критерия (КЭК) (положение и величина экстремума кинетического функционала φ).

Практическая ценность:

1. 	Разработана методика инженерного расчета прямоточного, многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” непрерывного действия.

2. 	Выявлены рациональные маршрутные и структурно-режимные параметры непрерывного процесса кристаллизации МТБ и области устойчивой работы кристаллизатора.

Автор защищает:

1. 	Математическую модель прямоточного, многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” непрерывного действия на основе скорости изменения концентрации пересыщенного раствора dC/dτ при изогидрической кристаллизации МТБ из водного раствора методом высаживания этиловым спиртом, а также математическую модель непрерывной кристаллизации из растворов на базе баланса масс и числа кристаллов, моментов функции их распределения по размерам, соответствующей виду Розина-Раммлера.

2. 	Результаты физического эксперимента по исследованию кинетики процесса кристаллизации системы “МТБ-H2O-C2H5OH” и унифицированную классическую математическую модель скоростей образования α и роста β кристаллов Фольмера-Френкеля.

3. 	Методику инженерного расчета прямоточного, многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” непрерывного действия.

4. 	Результаты численного эксперимента по оптимизации процесса кристаллизации МТБ в прямоточном, многоступенчатом кристаллизаторе “смешение-вытеснение” непрерывного действия.

5. 	Универсальную методику построения границ устойчивости процесса кристаллизации в АПС, работающего в стационарном режиме.

6. 	Результаты численного эксперимента по оценке устойчивости режимов работы кристаллизатора непрерывного действия.

7. 	Предлагаемую аппаратурно-технологическую схему кристаллизационной установки для непрерывной кристаллизации из растворов методом высаживания

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: XX Международная научная конференция “Математические методы в технике и технологии ММТТ - 20” (Ярославль, 2007); XXI Международная научная конференция “Математические методы в технике и технологии ММТТ - 21” (Саратов, 2008); V Международная научная конференция “Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологий, техники и медицины” (Иваново, 2008); XXII Международная научная конференция “Математические методы в технике и технологии ММТТ - 22” (Псков, 2009).

Публикации. Материалы, изложенные в диссертации, нашли отражение в 10 опубликованных печатных работах, 2 статьи в журнале из перечня ВАК.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 149 страницах машинописного текста, содержит 37 рисунков и 10 таблиц. Список литературы включает 156 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, сформулированы цель работы, научная новизна, практическая ценность, изложены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе дан краткий обзор литературы, посвященный основным положениям теории кристаллизации, проблемам математического описания гранулометрического состава кристаллизуемого продукта, математического моделирования непрерывной кристаллизации из растворов в кристаллизаторах полного смешения (вытеснения), оптимизации кристаллизационных установок непрерывного действия.

Анализ существующих теорий образования и роста кристаллов показал, что наиболее перспективной для достоверного описания процесса кристаллизации, по нашему мнению, на сегодняшний день является классическая термодинамическая молекулярно-кинетическая теория образования новой фазы Фольмера-Френкеля, отражающая противоборство конкурирующих термодинамической движущей силы и вязкости кристаллизационной системы (α и β в координатах “α(β)- переохлаждение ΔT” проходят через максимум (рис. 1)).

Самый распространенный в настоящее время подход к построению моделей для описания функции распределения частиц по размерам f(x) основывается на уравнениях баланса числа частиц. Полученный таким образом вид зависимости f(x), соответствующий модели Розина-Раммлера, наиболее адекватно характеризует гранулометрический состав при узком распределении кристаллов по размерам в промышленных и лабораторных кристаллизаторах.

Рассмотрение вопроса математического моделирования непрерывного процесса кристаллизации из растворов в кристаллизаторах полного смешения (вытеснения) выявило, что существующие стохастические и  феноменологические математические модели обладают целым рядом недостатков, что зачастую делает их несостоятельными с точки зрения решения инженерных задач.

В следующем разделе первой главы освещаются проблемы оптимизации кристаллизационных установок непрерывного действия. Общепринятые критерии оптимальности не принимают во внимание такой фактор как область максимальных значений α и β (рис.1), учет которой позволит существенно влиять на экономику и качество получаемого кристаллического продукта. Это требует, по нашему мнению, применения более прогрессивного метода оптимизации на основе КЭК, который отражает ΔT, соответствующее области максимальных значений α и β.

В выводах по первой главе сформулированы основные задачи и направления исследований диссертационной работы.

Вторая глава посвящена математическому моделированию непрерывного процесса кристаллизации из растворов в прямоточном, многоступенчатом кристаллизаторе “смешение-вытеснение”.

В первом разделе второй главы представлена математическая модель прямоточного кристаллизатора на базе dC/dτ (при изогидрической кристаллизации из растворов с применением высаживающего агента), выражение для которой можно представить в следующем общем виде:

w=dCdτ=K'⋅C−CрS⋅fCcn,T.                                                                     (1)

Тогда выражения для объемов кристаллизаторов полного смешения и вытеснения запишутся следующим образом:

VАПС=Gс(Cвх−Cвых)ρc⋅w,    (2)    VАПВ=Gсρc⋅(1−S)⋅K'⋅f(Cсп,T)Cвх−Cр1−S−Cвых−Cр1−S.    (3)

Далее рассматривается вариант комбинированного кристаллизатора, в котором АПВ используется для увеличения выхода и размера продукта. Суммарный приведенный с учетом разной удельной стоимости АПС и АПВ объем кристаллизатора по схеме, представленной на рис. 2, будет иметь следующий вид:

Vпр=Gсρc⋅K'⋅fCcn,Ti=1kCi−1−CiCi−CpS⋅mp+Gс⋅Ck−Cp1−S−Ck+1−Cp1−Sρc⋅K'⋅(1−S)⋅fCcn,T.            (4)

Функция (4) имеет экстремум (минимум) при некоторых значениях Ci, где i=1,2,3…k. Значения Ci, соответствующие экстремуму функции (4), находятся в результате последовательного дифференцирования уравнения (4) по Ci при условии ∂V/∂Ci=0.

Суммарный приведенный с учетом разной удельной стоимости АПС и АПВ объем комбинированного кристаллизатора напрямую связан с приведенным временем пребывания раствора в нем, по минимальному значению которого определяется оптимальное число АПС в каскаде.

Данная модель решает задачу выбора оптимальной схемы кристаллизатора, игнорируя при этом гранулометрию получаемого продукта. Поэтому математическое моделирование кристаллизатора с учетом распределения кристаллов продукта по размерам является последующей задачей.

Далее представлена математическая модель прямоточного, многоступенчатого кристаллизатора полного смешения непрерывного действия, которая, предполагая любой вид кинетических зависимостей α и β, а также представление f(x) уравнением Розина-Раммлера, приемлема для любых типов фазового перехода и систем. Принимая, что кристаллизатор, для которого мы составляем математическую модель, является 1<i<k АПС, а также допуская, что размер “зародышевого” кристалла равен нулю, отсутствуют сопутствующие процессу явления и “закон” Мак-Кейба, на базе материального баланса по раствору и дифференцирования во времени l-го унифицированного момента f(x) Ml при l = 0,1,2,3 (Ml=H3−l(x)xlf(x)dx при l = 0,1,2,3 характеризует число, размер, поверхность и объем твердой фазы) получаем систему дифференциальных уравнений, описывающих динамику массообмена и ансамбля частиц полидисперсной среды в рассматриваемом кристаллизаторе:

dCdτ=Cвх−Cτ−3⋅ρT⋅KvE⋅β⋅M2dM0dτ=E⋅α−M0−M0вхτ.		                                                                          (5)

Стационарные решения системы (5) связаны с идентификацией f(x) каждой ступени при условии, что левые части уравнений равны нулю. Предполагая, что β=β0·xb, выражение для f(x) в каждом АПС можно представить спектром  распределения (6), каждое из которых характеризуется  набором xe:

fkx=Nk⋅nx−bxeknexp−xnxekn+ik−1Ni⋅nx−bxeinexp−xn⋅1xein+1xei+1n+⋯+1xekn+1xei−kn.        (6)

Уравнение (6) является стационарным решением уравнения баланса числа частиц, что позволяет, в конечном итоге, рассчитать остальные неизвестные члены системы (5). Предлагаемая математическая модель определяет основные характеристики процесса кристаллизации: характерный размер и общее число кристаллов, например. Данную модель можно использовать и при проведении дополнительных исследований процесса: с целью изучения устойчивости и стабильности работы кристаллизатора. При этом необходимо иметь информацию о значениях α и β.

В третьей главе приведено описание экспериментальных исследований кинетики кристаллизации системы “МТБ-H2O-C2H5OH”, предложена унифицированная классическая математическая модель α и β.

Для изучения кинетики кристаллизации (α, β, dC/dτ) использовалась лабораторная установка периодического действия, представленная на рис. 3. Установка состоит из кристаллизационного контура (левая ветвь – АПВ, правая - АПС) и работает следующим образом: в бесконечном трубопроводе (1) при помощи мешалки (2), приводимой в движение электродвигателем (8),  поддерживается циркуляция водно-спиртового раствора МТБ, охлаждаемого теплообменниками (3).

В процессе охлаждения из системы через буфер (4) периодически производился отбор проб раствора для определения его пересыщения, а также анализа гранулометрического состава осадка.

Значения dC/dτ оценивались по изменению концентрации раствора, α – по изменению общего числа частиц, β – по изменению размера частиц с течением времени.

Интервалы варьирования параметров α, β, dC/dτ: ΔC=0,1-26 масс%, Cт=0-28 масс%, Re=1000-25000, x=2·10-6-250·10-6 м, Ссп=0-99,8 масс%, T=243-343K.

В результате обработки полученных экспериментальных данных по кинетике кристаллизации системы “МТБ-H2O-C2H5OH” были установлены следующие зависимости α, β, dC/dτ от варьируемых параметров:

w=dCdτ=2,23⋅10−9⋅ΔC0,87⋅Re0,19⋅exp−0,019⋅Cсп+0,045⋅Т,масс% /с       (7)

α=29⋅ΔC1,2⋅Re0,04⋅CT0,17⋅exp0,023⋅Cсп+0,031⋅Т, шт/кг·с                               (8)

β=0,17⋅10−16⋅ΔC0,45⋅Re0,21⋅x−0,8⋅exp−0,045⋅Cсп+0,034⋅Т. м/с                     (9)

Достоверность результатов уравнений (7), (8) и (9) оценивалась по критерию Фишера. Максимальная ошибка расчетных значений по dC/dτ составила 17%, средняя – 8%; максимальная ошибка расчетных значений по α – 23%, средняя – 12%; максимальная ошибка расчетных значений по β – 11%, средняя – 5%.

Проверка на адекватность уравнений (7), (8) и (9) в промышленном кристаллизаторе доказала их состоятельность.

Далее, как попытка разработки универсального метода расчета положения и величины максимумов α и β, который позволит оценивать природный потенциал различных кристаллизационных систем, представлена математическая модель α и β,  основанная на классической термодинамической молекулярно-кинетической теории образования новой фазы Фольмера-Френкеля для гомогенной кристаллизации. Обработка обширного экспериментального материала по кинетике массовой кристаллизации в системе “кристалл - раствор” (в том числе “МТБ-H2O-C2H5OH”) показала преемственность унифицированной нами модели α и β Фольмера-Френкеля в виде:

α=L⋅AαDαY⋅exp−Aα+DαT0/Kα⋅ΔT2T0−Kα⋅ΔT⋅Rea⋅CТp,                                          (10)

β=B⋅AβDβZ⋅exp−Aβ+DβT0/Kβ⋅ΔTT0−Kβ⋅ΔT⋅Red⋅xb,                                        (11)

где Aα=ΔHαR,  Aβ=ΔHβR, Dα=16πσ3M2N03ρТ2q2R, Dβ=πσ2M4/3N02/3ρТ4/3qR.                         (12)

Анализ явного вида уравнений (10) и (11) показал: 1) рост T0 сдвигает положение экстремума φ в сторону увеличения и повышает его величину, а рост A/D сдвигает положение экстремума φ в сторону уменьшения; 2) численные значения L(B), Y, Z, Kα(Kβ) зависят от природы системы; 3) ряд ΔT, при которых φ принимают экстремальные значения, имеет следующий вид (у безводной соли ΔT1 > ΔTβmax): ΔТαmax > ΔТα/βmax=ΔТβ/αmin > ΔTβ/αβ3min > ΔТ2 > ΔТαβ3max> ΔТβmax=ΔТα/αβ3min > ΔТ1.                          (13)

Важно отметить, что переохлаждения, при которых величины α и β принимают максимальные значения (ΔТαmax, ΔТβmax), рассчитанные по модели Фольмера-Френкеля, отличаются от ΔТαmax, ΔТβmax, определенных экспериментально. Поэтому в уравнения (10) и (11) необходимо введение масштабных множителей Kα, Kβ при ΔТ. Численные значения предэкспоненциальных, масштабных множителей и показателей степени унифицированной классической математической модели Фольмера-Френкеля α и β для кристаллизационных систем “МТБ-H2O”, “МТБ-H2O-C2H5OH”, “МТБ-C2H5OH”, полученные с использованием экспериментальных данных, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Численные значения предэкспоненциальных и масштабных множителей,  показателей степени унифицированной классической математической модели α и β Фольмера-Френкеля для систем “МТБ-H2O”, “МТБ-H2O-C2H5OH”, “МТБ-C2H5OH”

|  | L | B | Y | Z | Kαmax | Kβmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “МТБ-H2O” | 9,48·1017 | 1,90·10-4 | -0,45 | -0,48 | 5,3 | 10,5 |
| “МТБ-H2O-C2H5OH” | 1,80·1017 | 3,81·10-4 | 1,24 | -0,77 | 5 | 10 |
| “МТБ-C2H5OH” | 8,31·1018 | 1,42·10-3 | -0,42 | -0,44 | 4,2 | 8 |

Kα и Kβ имеют постоянные значения для кристаллизационных систем “МТБ-H2O”, “МТБ-H2O-C2H5OH”, “МТБ-C2H5OH” только при ΔТαmax, ΔТβmax. По сути же Kα(Kβ)=f(T0, ΔT), вид которой (представлен в диссертационной работе) дает возможность расчета значений α и β по уравнениям Фольмера-Френкеля не только в области их экстремумов. Сопоставление рассчитанных по модели Фольмера-Френкеля и экспериментальных значений α и β для системы “МТБ-H2O-C2H5OH” показало их удовлетворительное совпадение, что свидетельствует о достаточной надежности уравнений (10) и (11) в целях получения информации о величинах α и β.

В четвертой главе приведены проверка на адекватность математической модели (5) непрерывной кристаллизации из растворов в пилотной установке, оптимизация и оценка устойчивости непрерывного процесса кристаллизации МТБ в многоступенчатом  кристаллизаторе “смешение-вытеснение”, представлена предлагаемая схема кристаллизационной установки непрерывного действия для получения МТБ.

Проверка на адекватность математической модели (5) непрерывной кристаллизации из растворов в пилотной установке проводилась по следующим параметрам: текущая концентрация МТБ в растворе – C, характерный размер кристаллов – xe. Пилотная установка представляла собой каскад из пяти аппаратов смешения емкостью 5 л с рубашками охлаждения, оборудованных пропеллерными мешалками и отражательными перегородками, и АПВ. Удовлетворительная сходимость рассчитанных по модели и экспериментальных значений C и xe позволяет сделать вывод, что построенная математическая модель адекватно отражает процесс кристаллизации, а принятые допущения правомочны.

При разработке наукоемких технологий кристаллизации с высокоэффективными кристаллизаторами интенсивного действия и их оптимизации целесообразно использовать, по нашему мнению, КЭК, отражающий движущую силу процесса – переохлаждение ΔТ системы. Тогда, исходя из физической сущности массовой кристаллизации, величины α и β, всегда имея максимум в координатах "α(β) -ΔТ", сами по себе будут определять оптимум крупности кристаллизуемого вещества, а в соотношениях между собой — оптимум частного φ. Такой подход (закладывание стартового переохлаждения ΔТ, соответствующего экстремуму φ, в каждой ступени, либо аппарате) позволит не только обосновать оптимальную комбинированную схему многоступенчатого кристаллизатора, но и провести минимизацию, например, числа его ступеней (p) и их объема, общего времени кристаллизации.

Оптимизация непрерывного процесса кристаллизации МТБ предполагала несколько направлений: определение оптимальных структуры кристаллизатора и режимов его работы, маршрутов пересыщения кристаллизационной системы.

Предварительные расчеты на базе dC/dτ показали, что осуществление процесса в одиночных АПС и АПВ нецелесообразно. Получаемый при этом АПВ будет обладать значительной длиной (5300 м при dвн=0,038м), что потребует  использования мощных насосных установок, а проведение процесса в АПС нереально вследствие большого времени пребывания раствора в нем, что неминуемо вызовет разложение продукта. Расчетные данные по объемам АПС и АПВ, а также времени пребывания раствора в них сведены в таблице 2.

Таблица 2

Конструктивные и технологические параметры АПС и АПВ

Tн=313K, Tк=243K, (Cсп)к=80масс.%, Gп=60кг/ч, Bп=99%, Re=15000

| Тип аппарата | Объем аппарата, м3 | Время пребывания раствора, ч |
| --- | --- | --- |
| АПС | 226 | 390 |
| АПВ | 6 | 11 |

Использование же многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” предполагает получение в итоге структуры, обеспечивающей резкое снижение его объема и минимальное время пребывания раствора в нем, приведенное с учетом разной удельной стоимости единицы объема АПС и АПВ. В целом критерий оптимальности запишется в виде:

τ=j=1pi=1kτji→min .                                                                                          (14)

Оптимизация непрерывного процесса кристаллизации МТБ из водно-этанольных растворов в прямоточном, многоступенчатом кристаллизаторе “смешение-вытеснение” для наиболее типичных промышленных маршрутов пересыщения кристаллизационной системы, представленных на рис. 4, проводилась на основе разработанной методики, которая включала в себя следующие основные этапы: а) определение оптимального количества ступеней кристаллизатора на базе КЭК, б) расчет структуры ступени кристаллизатора, объемов аппаратов и времени пребывания раствора в них на основе dC/dτ, в) расчет гранулометрических характеристик получаемого продукта на базе α и β.

Исходные данные для расчета: растворимость, вязкость и плотность водно-этанольных растворов МТБ; соответствие f(x) модели Розина-Раммлера; Bп=70-99.9% - выход продукта; Tн=343K – начальная температура КС, Tк=243K – конечная температура КС; (Cсп)к=80масс.% - конечная концентрация этилового спирта, Gп=60кг/ч – производительность по продукту; Re=500-30000; mp=5; b=-0,8; dвн=0,038м – внутренний диаметр АПВ.

Результаты оптимизации для 2-го (существующая технология) и 6-го (предлагаемая) маршрутов пересыщения системы при термодинамическом выходе продукта представлены в таблице 3. При этом 2-ой маршрут – однократное введение этилового спирта до (Cсп)к в систему “МТБ-H2O” и дальнейшее ее охлаждение (до Tк); 6-ой маршрут - маршрут с подогревом системы до соответствующей температуры между ступенями кристаллизатора после ввода этилового спирта.

Таблица 3

Результаты оптимизации

Tн=343K, Tк=243K, (Cсп)к=80масс.%, Gп=60кг/ч, Bп=99.9%, Re=15000

| Маршрут | Параметры кристалли-затора и процесса кристаллизации | Функционалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | α | β | αβ3 | ∆T1 | ∆T2 | α/β | β/αβ3 | β/α | α/αβ3 |
| 2 | p | 5 | 14 | 8 | 80 | 7 | 5 | 5 | 5 | 14 |
|  | k | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | ΣVАПС, м3 | 5,07 | 10,63 | 7.09 | 19,38 | 6,18 | 5,11 | 5,14 | 5,11 | 10,63 |
|  | ΣVк, м3 | 6,04 | 12,14 | 8,28 | 22,94 | 7,29 | 6,09 | 6,14 | 6,09 | 12,14 |
|  | Στк, ч | 9,4 | 19,3 | 12,2 | 51,6 | 11,4 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 19,3 |
|  | (xe)к, мкм | 44,5 | 77 | 56,7 | 141,5 | 52,9 | 45,6 | 45,9 | 45,6 | 77 |
|  | ΣNк·10-6, шт/кг | 25314 | 23976 | 24475 | 23315 | 24676 | 25211 | 25137 | 25211 | 23976 |
| 6 | p | 6 | 16 | 9 | 83 | 8 | 6 | 6 | 6 | 16 |
|  | k | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | ΣVАПС, м3 | 5,38 | 11,28 | 7,35 | 20,84 | 6,39 | 5,43 | 5,48 | 5,43 | 11,28 |
|  | ΣVк, м3 | 6,48 | 12,96 | 8,77 | 24,75 | 7,72 | 6,55 | 6,61 | 6,55 | 12,96 |
|  | Στк, ч | 9,5 | 19,8 | 12,6 | 53,1 | 12,1 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 19,8 |
|  | (xe)к, мкм | 116,7 | 170,2 | 132,1 | 301,5 | 130,8 | 117,5 | 117,9 | 117,5 | 170,2 |
|  | ΣNк·10-6, шт/кг | 6463 | 6121 | 6248 | 5951 | 6298 | 6486 | 6441 | 6486 | 6121 |

В качестве примера, изменение основных характеристик процесса кристаллизации по аппаратам многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” для 2-го маршрута (таблица 3) при закладывании в ступенях кристаллизатора переохлаждений, соответствующих максимальным значениям α, представлено на рис. 5.

Рис. 5 Изменение основных характеристик процесса кристаллизации по аппаратам прямоточного, многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение”.

Анализ расчетных данных показал: 1) эффективность оптимизации кристаллизатора на основе КЭК; 2) весомую значимость пяти из девяти φ для данной кристаллизационной системы; 3) оптимальное число АПС в ступени кристаллизатора равно трем; 4) преимущество 1-го маршрута над остальными за счет увеличения (xe)к; 5) стремление существенно повысить конечный размер кристаллов (xe)к (без ввода затравки) с целью обеспечения товарного вида кристаллического продукта ведет к росту числа ступеней (p) кристаллизатора, конечного общего времени процесса Στк и как следствие конечного суммарного объема аппаратов кристаллизатора ΣVк; 6) существенная эффективность (резкое сокращение числа ступеней кристаллизатора, ΣVк, Στк при минимальном снижении (xe)к) 6-го маршрута по сравнению с остальными в технологии, где есть возможность дальнейшего использования маточного раствора (в качестве затравки, например), содержащего значительное количество целевого продукта (т. е. если не вести процесс до Tк); 7) нецелесообразность ведения процесса с точки зрения его интенсификации при значениях Bп>95% и Re>15000.

Следующий раздел четвертой главы посвящен разработке методики общего анализа на устойчивость процесса кристаллизации в АПС непрерывного действия, включающей построение границ устойчивости в области варьирования α и β; численный эксперимент идентификации осцилляции КС за пределами её устойчивого состояния после снятия нанесенного на нее возмущения на начальном отрезке времени; оценку амплитуды, частоты и периода затухания колебаний характеристик процесса с целью обоснования выбора интенсивного режима работы и конструктивного оформления кристаллизатора. Предлагаемая методика базируется на математической модели (5) непрерывной кристаллизации из растворов, 1-ом методе Ляпунова и неравенствах Рауса-Гурвица; методе Рунге-Кутта численного решения нелинейных систем; любых моделях α и β.

Область численного исследования системы (5) определяется из условий устойчивости (1-й метод Ляпунова и неравенства Рауса-Гурвица) при применении обобщенных переменных χα=1−c⋅dα0'dcc=c, χβ=1−c⋅dβ0'dcc=c. При этом по коэффициенту затухания амплитуды гранулометрического состава кристаллов устанавливаются зависимость периода колебаний Bп и xe и их отклонений от доли максимально возможного относительного равновесного пересыщения раствора c при различных концентрациях этилового спирта, области устойчивой работы АПС, представленные на рис. 6, и характер влияния технологических параметров на их размеры. Было определено, что область устойчивой работы АПС расширяется при уменьшении T; сужается при учете влияния размера кристалла на β, с ростом Cсп, Re, ΔC, доли массы суспензии, занятой твердой фазой, удельной подачи этилового спирта.

Так как существующая технология получения МТБ имеет многочисленные недостатки и является периодической, мы предлагаем такую схему получения МТБ, по которой не только повысились бы выход и качество продукта, но и непрерывно проходили операции высаживания, отделения твердой фазы от маточного раствора, промывки и сушки кристаллов, до минимума снизились потери продукта, уменьшились трудоемкость и длительность всего цикла получения МТБ.

Согласно предлагаемой схемы противоточной кристаллизационной установки непрерывного действия, представленной на рис. 7, водный раствор МТБ (сечение 0) подается в многоступенчатый кристаллизатор “смешение-вытеснение” А, где он смешивается с этиловым спиртом (сечение 1). Полученная суспензия (сечение 2) отделяется от маточного раствора на продукционных гидроциклонах В и С (сечения 4 и 5). Маточный раствор (сечение 5) направляется на регенерацию спирта, а отводимая пульпа (сечения 3 и 6) в смесителях Е и D (сечения 8 и 9) промывается абсолютным этиловым спиртом, который подается при определенной температуре (сечение 7), и повторно сгущается на гидроциклоне F. Маточный раствор с “затравкой” (сечение 11) направляется в кристаллизатор, отводимая пульпа (сечение 10) - в распылительную сушилку G.

Основные результаты и выводы по работе.

1. 	Разработаны математическая модель прямоточного, многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” непрерывного действия на основе скорости изменения концентрации пересыщенного раствора dC/dτ при изогидрической кристаллизации МТБ из водного раствора методом высаживания этиловым спиртом, а также математическая модель непрерывной кристаллизации из растворов на базе баланса масс и числа кристаллов, моментов функции их распределения по размерам, соответствующей виду Розина-Раммлера.

2. 		Выполнено экспериментальное исследование кинетики процесса кристаллизации системы “МТБ-H2O-C2H5OH”. Получены кинетические уравнения для скоростей образования α, роста β кристаллов и изменения концентрации пересыщенного раствора dC/dτ. Унифицирована классическая математическая модель скоростей образования α и роста β кристаллов Фольмера-Френкеля и установлен ее явный вид для исследуемой системы.

3. 	Создана методика инженерного расчета прямоточного, многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” непрерывного действия. Обоснованы основные этапы расчета:

а) определение оптимального количества ступеней кристаллизатора на базе КЭК, отражающего максимальную движущую силу процесса — переохлаждение кристаллизационной системы;

б) расчет структуры ступени кристаллизатора, объемов аппаратов и времени пребывания раствора в них на основе скорости изменения концентрации пересыщенного раствора dC/dτ;

в) расчет гранулометрических характеристик получаемого продукта на базе скоростей образования α и роста β кристаллов;

4. 	Разработана универсальная методика построения границ устойчивости процесса кристаллизации в АПС, работающего в стационарном режиме.

5. 	Результаты оптимизации непрерывной кристаллизации МТБ в устойчиво функционирующем прямоточном, многоступенчатом кристаллизаторе “смешение-вытеснение” показали приоритетность ведения процесса по маршруту с подогревом кристаллизационной системы между его ступенями.

Основные обозначения, принятые в работе: α – скорость образования кристаллов, шт/м3·с; α0'(β0') - сомножитель функций α(β), зависящий от пересыщения, отнесенный к таковому в равновесном режиме; αβ3 - валовая скорость фазообразования; α/β, α/αβ3, β/α, β/αβ3 – показатели однородности, чистоты, дисперсности, свойств кристаллов; β – скорость роста кристалла, м/с; ρт — плотность вещества кристаллов, кг/м3; ρс – плотность суспензии, кг/м3; σ — поверхностное натяжение на границе фаз, Дж/м2; τ – текущее время, с; τ- среднее время пребывания элементов потока в аппарате, с; τАПС(τАПВ)- время пребывания суспензии в АПС(АПВ), с; Στк - конечное общее время кристаллизации, с; φ - кинетический функционал кристаллизации; Aα, Aβ, Dα, Dβ - частные комплексы физико-химических свойств системы, град; B - предэкспоненциальный   множитель, м/с; Bп - выход продукта, масс.%; b – показатель степени размера кристалла; С - текущая концентрация вещества в растворе, масс.%; Cр – растворимость, масс.%; Ст – концентрация твердой фазы, масс. %; Cвх(вых) - концентрации вещества в растворе на входе (выходе) аппарата, масс.%; Ссп – концентрация спирта, масс. %; (Cсп)к - конечная концентрация спирта, масс.%; ΔC - абсолютное пересыщение, масс. %; c – текущее пересыщение раствора, отнесенное к исходному; c- относительное пересыщение раствора в равновесном режиме; dвн - внутренний диаметр труб АПВ, м; f(x) – функция распределения кристаллов по размерам, шт/кг·м; Gс– расход суспензии, кг/с; Gп – производительность установки по продукту, кг/с; H(x) – функция распределения скоростей роста кристаллов по размерам; ΔНα, ΔНβ  — энергии активации, Дж/моль; Kv – объемный коэффициент кристалла; K'– константа; Kα(Kβ) - масштабный множитель α(β); k – число АПС в каскаде; L -  предэкспоненциальный   множитель, шт/м3·с; М — молекулярная масса, кг/моль; Ml – моменты функции распределения кристаллов по размерам; Mlвх – моменты функции распределения кристаллов по размерам во входном потоке аппарата; mp – коэффициент, учитывающий разную удельную стоимость единицы объема АПС и АПВ; N – число кристаллов, шт/кг; ΣNк – конечное суммарное число кристаллов, шт/кг; N0 — число Авогадро, моль-1; n=1-b - характеристика однородности кристаллов функции распределения по размерам, соответствующей модели Розина-Раммлера; p – число ступеней кристаллизатора; q — мольная теплота кристаллизации, Дж/моль; R — универсальная газовая постоянная, Дж/моль·K; Re – число Рейнольдса; T – текущая температура, K; T0 – температура насыщения, K; Tк – конечная температура, K; Tн – начальная температура, K; ΔT - абсолютное переохлаждение, град; ΔТ1(2) – первая (вторая) граница спонтанной кристаллизации, град; ΔТmax(min)φ– переохлаждение, соответствующее максимальному (минимальному) значению φ, град; VАПС(VАПВ) – объем АПС(АПВ), м3; Vпр – объем, приведенный с учетом разной удельной стоимости единицы объема АПС и АПВ, м3; ΣVк – конечный суммарный объем аппаратов кристаллизатора, м3; ΣVАПС - суммарный объем АПС кристаллизатора, м3; x – эквивалентный диаметр кристалла, м; xe - характерный размер кристалла функции распределения по размерам, соответствующей модели Розина-Раммлера, м; (xe)к - конечный характерный размер кристаллов, м.

Индексы: вх. – входное значение; вых. – выходное значение; к. – конечное значение; н. – начальное значение; п. – продукт; пр. – приведенное значение; сп. – спирт; т. – твердая фаза; с. – суспензия; вн. – внутренний; ср. – среднее значение; max – максимальное значение; min – минимальное значение.

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах:

1. Цатуров, В.А. Математическая модель прямоточного многоступенчатого кристаллизатора полного смешения каскадного типа/ В.А. Цатуров, Е.С. Сливченко, А.П. Самарский, В.Н. Исаев // Изв. ВУЗов, «Химия и хим. технология».- 2008.- Т. 51.- № 6.- С. 63-65.

2. Цатуров, В.А. Структурно-функциональная оптимизация комбинированной схемы “смешение-вытеснение” многоступенчатого кристаллизатора каскадного типа/ В.А. Цатуров, Е.С. Сливченко, А.П. Самарский, В.Н. Исаев // Изв. ВУЗов, «Химия и хим. технология».- 2009.- Т. 52.- № 2.- С. 118-121.

3. Цатуров, В.А. Режимно-функциональная оптимизация многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” каскадного типа непрерывного действия для кристаллизации из растворов/ В.А. Цатуров, Е.С. Сливченко, В.Н. Исаев //Журнал. «Современные наукоемкие технологии». Региональное приложение.- Иваново.- 2008.- №3.- С. 77-80.

4. Цатуров, В.А. Декомпозиционный подход оптимизации кристаллизационных установок/ В.А. Цатуров, Е.С. Сливченко, В.Н. Исаев, Я.О. Акаев // Сборник трудов XX Межд. науч. конф. «Математические методы в технике и технологии ММТТ - 20».- Ярославль.- 2007.- Т. 2.- С. 113-115.

5. Цатуров, В.А. Моделирование как инструмент кинетической оценки природной способности фазообразования/ В.А. Цатуров, Е.С. Сливченко, В.Н. Исаев // Сборник трудов XXI Межд. науч. конф. «Математические методы в технике и технологии ММТТ - 21».- Саратов.- 2008.- Т. 5.- С. 68-69.

6. Цатуров, В.А. Управление непрерывным процессом изогидрической кристаллизации с применением жидкого высаливающего агента/ В.А. Цатуров, Е.С. Сливченко, В.Н. Исаев // Сборник тезисов  докл. V Межд. науч. конф. «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологий, техники и медицины».- Иваново.- 2008.- С. 195.

7. Сливченко, Е.С. Осцилляция кристаллизации из растворов/ Е.С. Сливченко, В.Н. Исаев, В.А. Цатуров // Сборник тезисов  докл. V Межд. науч. конф. «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологий, техники и медицины».- Иваново.- 2008.- С. 30.

8. Цатуров, В.А. Устойчивость режимов работы ячейки полного смешения как аппаратурно-процессной единицы кристаллизатора. / В.А. Цатуров, Е.С. Сливченко, В.Н. Исаев // Журн. “Современные наукоемкие технологии”. Региональное приложение. Иваново. - 2009. - №1. С. 61-70.

9. Цатуров, В.А. Маршрутно-функциональная оптимизация многоступенчатого кристаллизатора “смешение-вытеснение” каскадного типа непрерывного действия для кристаллизации из растворов. / В.А. Цатуров, Е.С. Сливченко, В.Н. Исаев //Журн. “Современные наукоемкие технологии”. Региональное приложение. Иваново. - 2009. - №2. - С. 58-62.

10. 	Цатуров, В.А. Оптимизация многоступенчатого комбинированного кристаллизатора каскадного типа непрерывного действия. / В.А. Цатуров, Е.С. Сливченко, В.Н. Исаев // Сборник трудов XXII Межд. науч. конф. “Математические методы в технике и технологии ММТТ – 22”.- Псков.- 2009.- Т. 10.- С. 134-136.